全国大学生物联网设计竞赛

独居老人双终端智慧监护系统

| 学校名称： | 厦门大学 |
| --- | --- |
| 团队名称： | stm32H743小队 |
| 队长： | 陈彦菲 |
| 队员1： | 张乐嘉 |
| 队员2： | 张洪坤 |
| 队员3： | 徐敬涵 |

全国大学生物联网设计竞赛组委会

2026年6月

独居老人双终端智慧监护系统

摘要

针对我国独居老人数量激增背景下，居家安全监护缺失、现有产品功能碎片化及老人使用门槛高等痛点，本设计研发了一套基于STM32与广和通L610 CAT1模组的双终端智慧监护系统。系统创新性地采用“固定终端+移动手环”双机协同架构，依托4G全网通实现“物联物”与“物联人”的全场景覆盖，彻底摆脱对WiFi网络的依赖。

固定终端以STM32H743为控制核心，集成多源传感器融合采集技术，实现对燃气泄漏、火灾、水浸等居家安全隐患的24小时无感监测，并具备离线语音唤醒与AI陪伴交互能力；移动手环基于STM32L051低功耗平台，搭载MPU6500六轴传感器与L610内置GNSS定位，通过三阶段特征判别算法实现高精度摔倒检测与户外定位。系统实现了双端跨设备联动，支持分级报警推送与云端数据可视化。

本系统已完成功能验证与原型测试，具备响应延迟低（<30秒）、续航时间长（手环≥7天）、误报率低等优势，有效解决了独居老人“出事无人知、求救无人应”的安全困境，具有显著的社会应用价值与推广前景。

关键词：独居老人监护；双终端联动；STM32；L610 CAT1；摔倒检测；物联网

目  录

摘要	I

第一章	设计需求分析	1

1.1	社会背景与问题分析	1

1.1.1	现有解决方案对比分析	1

1.2	用户需求分析	2

1.3	系统设计目标与技术指标	5

第二章	特色与创新	7

2.1	双终端协同监视模式创新	7

2.2纯4G CAT1传输架构创新	7

2.3 离线+在线混合AI语音交互	8

2.4 三阶段摔倒检测算法	8

2.5分级报警与双向联动机制	9

第三章	功能设计	10

3.1 固定终端功能设计	10

3.2 移动终端（随身手环）功能设计	11

3.3 双终端联动功能设计	12

3.4 云端与应用层功能设计	13

第四章	系统实现	13

4.1 感知层技术实现	13

4.1.1 居家安全多源传感器融合采集	14

4.1.2 运动姿态六轴数据采集	14

4.1.3 语音信号采集与离线唤醒	14

4.2 传输层技术实现	15

4.2.1 基于L610 CAT1的4G透传通信	15

4.2.2 基于L610内置GNSS的定位数据获取	15

4.2.3 双终端跨设备物联物通信	15

4.3 控制层技术实现	16

4.3.1 双MCU异构主控架构	16

4.3.2 摔倒检测算法实现	16

4.3.3 业务逻辑与多任务调度	16

4.4 软件开发技术实现	17

4.4.1 嵌入式底层开发	17

4.4.2 数据通信协议设计	17

4.4.3 上位机应用开发	17

4.5 云应用技术实现	17

4.5.1 物联网云平台部署	17

4.5.2 数据存储与服务端逻辑	18

4.5.3 AI 语音云服务集成	18

4.6 数据挖掘与可视化应用实现	18

4.6.1 老人健康行为数据挖掘	18

4.6.2 多端可视化展示	18

第五章	其他内容	20

5.1作品工业设计	20

5.1.1	固定终端外观设计	20

5.1.2 移动手环外观设计	20

5.1.3 适老化人机交互设计	20

5.2硬件成本计算	21

5.2.1 固定终端BOM成本	21

5.2.2移动手环BOM成本	22

参考文献	24

- 设计需求分析

本作品面向我国日益庞大的独居老年群体，针对居家安全隐患频发、户外意外无人响应、子女远程监护困难等核心痛点，设计并实现一套以广和通L610 CAT1模组为4G传输核心、以STM32通用MCU为主控的双终端物联网监护系统，从根本上解决老人"出事无人知、求救无人应"的安全困境。

  - 社会背景与问题分析

我国已进入深度老龄化社会阶段。根据国家统计局数据，2023年末我国60岁及以上老年人口已达2.97亿，占总人口的21.1%。其中，城乡独居老人数量超过2600万，空巢家庭比例持续攀升。与此同时，子女异地就业、家庭结构小型化等社会趋势加剧了老年人居家安全监护的缺失问题。

独居老人面临的核心风险可归纳为以下三类：

居家安全风险：燃气泄漏、失火、水管爆裂等突发隐患发生时，老人无力自救，且往往无人及时发现；

人身安全风险：摔倒是老年人致死、致残的主要原因之一，户外摔倒后若不能及时呼救，黄金救援时间极易丧失；

精神健康风险：长期独处导致老年人心理孤独感强烈，认知退化速度加快，缺乏有效的情感陪伴手段。

现有市场产品（如烟感报警器、老年手机、GPS追踪器）呈碎片化分布，各设备独立运作，缺乏联动与整合，无法形成完整的安全保障闭环，且普遍存在操作复杂、老人接受度低等问题。

    - 现有解决方案对比分析

表1-1 现有独居老人监护方案对比分析

Table1-1 Comparison of Existing Elderly Care Monitoring Solutions

| 方案类型 | 代表产品 | 覆盖场景 | 主要不足 | 与本方案差距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单一烟感/燃气报警器 | 海湾、霍尼韦尔烟感 | 居家火灾/燃气 | 仅本地报警，无远程通知；无摔倒/户外能力 | 功能单一，无联网能力，子女无法获知 |
| 老年定位手表 | 华为表、小天才老人版 | 户外定位、SOS | 依赖WiFi/蓝牙，无居家安全监测；摔倒检测误报率高 | 缺乏居家端感知，两端割裂 |
| 智能家居套装 | 小米/华为HomeKit | 居家环境监测 | 需WiFi，老人配网困难；设备间无协同；无摔倒检测 | 依赖WiFi，无移动端，无医疗级摔倒算法 |
| 专业养老监护平台 | 朗锐慧康、九安医疗 | 机构养老场景 | 成本高昂（万元级），部署复杂；面向机构非个人 | 非面向普通家庭，个人用户无法使用 |
| 本系统（双终端方案） | 本作品 | 居家+户外全场景 | — | 4G全网通，零WiFi依赖；双端联动；老人零学习成本 |

  - 用户需求分析

本系统的直接用户为独居老年群体，间接用户为老人的子女或监护人。两类用户对系统的诉求存在差异，需分别进行需求分析。

    - 核心用户群体特征分析

（一）主用户：独居老年人

独居老人群体具有以下典型特征，直接决定了系统的交互设计方向：

年龄特征：65～85岁为主，认知能力有所退化，学习新技术能力弱；

操作习惯：习惯物理按键操作，排斥复杂APP界面，语音交互接受度高；

生活规律：作息规律，白天多在室内，偶尔外出买菜、散步；

身体状况：行动能力下降，摔倒风险高，可能伴有慢性病；

心理需求：渴望陪伴与被关注，不希望给子女带来过多负担。

（二）间接用户：子女/监护人

日常关注老人安全状态，希望随时掌握老人居家及户外情况；

工作繁忙，无法频繁拨打电话，需要被动接收异常推送；

希望在紧急情况下能立即接到通话/短信通知；

需要查看历史轨迹，确认老人活动范围是否安全。

    - 功能需求分析

根据对两类用户群体的需求调研，本系统的功能需求可按优先级划分如下：

表1-2 系统功能需求优先级矩阵

Table1-2 System Functional Requirements Priority Matrix

| 功能需求描述 | 需求来源 | 优先级 | 所属终端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气泄漏实时检测与超阈值自动报警 | 老人/子女 | P0（核心必须） | 固定终端 |
| 烟雾/火焰检测与联动应急处置 | 老人/子女 | P0（核心必须） | 固定终端 |
| 水浸（水管漏水）检测与报警 | 老人/子女 | P0（核心必须） | 固定终端 |
| 床头/卫生间一键紧急呼叫家属 | 老人 | P0（核心必须） | 固定终端 |
| 摔倒检测与自动分级报警 | 老人/子女 | P0（核心必须） | 移动手环 |
| 实时GPS/北斗定位与位置上报 | 子女 | P0（核心必须） | 移动手环 |
| 一键SOS求助（自动拨打+发短信） | 老人 | P0（核心必须） | 移动手环 |
| 离线语音唤醒与AI陪伴对话 | 老人 | P1（重要） | 固定终端 |
| 语音播报 | 老人 | P1（重要） | 固定终端 |
| 双终端联动报警（居家+户外互通） | 子女 | P1（重要） | 双端 |
| 历史定位轨迹回放 | 子女 | P2（期望） | 移动手环 |
| 安全电子围栏越界预警 | 子女 | P2（期望） | 移动手环 |
| 继电器联动控制燃气阀/排气扇 | 老人/子女 | P2（期望） | 固定终端 |

    - 非功能需求分析

除功能性需求外，系统还需满足以下非功能性约束，这些约束直接影响系统架构与硬件选型：

（一）可靠性需求

固定终端须具备断电后≥4小时备电能力，确保停电场景下报警功能正常；

移动手环续航须≥7天，避免老人频繁充电造成使用中断；

报警信息从触发到家属手机接收的端到端延迟须≤30秒；

燃气/烟雾检测误报率须控制在合理范围，避免"狼来了"效应导致老人忽视报警。

（二）易用性需求

老人端操作须满足"零学习成本"原则；

固定终端语音唤醒响应时间≤2秒，语音播报清晰可懂；

手环形态须轻便，不影响日常生活；

摔倒报警须提供误报取消机制（10秒确认窗口），减少误扰。

（三）网络覆盖需求

系统须全程依赖4G CAT1网络，不依赖WiFi，确保老人居家网络环境差或户外场景下正常工作；

L610 CAT1模组须支持全网通（移动/联通/电信三网兼容），适应全国不同地区网络环境。

（四）成本约束需求

双终端硬件总成本须控制在合理范围内，面向普通家庭可接受的消费水平；

云平台选用阿里云/腾讯云物联网免费套餐或低成本套餐，降低长期使用成本。

  - 系统设计目标与技术指标

    - 总体设计目标

本系统以"老人零感知、子女全掌握、隐患早处置"为核心设计理念，实现以下总体目标：

居家安全兜底：对燃气、火灾、水浸等四大居家安全隐患实现7×24小时无感化自动监测；

户外生命守护：摔倒后完成检测-确认-报警全链路，黄金救援时间内触达家属；

情感陪伴补充：通过AI语音交互缓解老人孤独感，提供日常信息服务；

双端联动闭环：固定终端与移动手环通过4G云端实现双向联动，形成居家+户外全场景覆盖；

严格贴合赛题：以STM32通用MCU为主控，L610仅作传输层，架构分层清晰，完全符合赛题规范。

    - 关键技术指标要求

表1-3 系统关键技术指标汇总

Table1-3 Summary of Key Technical Indicators

| 指标类别 | 具体指标项 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 响应时延 | 安全隐患触发→家属接收报警 | ≤30秒 |
| 响应时延 | 摔倒检测算法判定时间 | ≤3秒 |
| 响应时延 | 语音唤醒响应时间 | ≤2秒 |
| 续航能力 | 固定终端断电备用时长 | ≥4小时 |
| 续航能力 | 移动手环正常使用续航 | ≥7天 |
| 定位精度 | L610内置北斗/GPS定位精度 | ≤10米（室外开阔环境） |
| 检测准确率 | 燃气/烟雾超阈值检测准确率 | ≥95% |
| 检测准确率 | 摔倒检测准确率（真阳性） | ≥90% |
| 网络能力 | 4G CAT1网络支持频段 | 全网通 |
| 数据传输 | 传感器数据上报成功率 | ≥99% |

- 特色与创新

本章节围绕独居老人双终端智慧监护系统的核心创新点，从双终端协同监护模式、纯4G CAT1传输架构、离线+在线混合AI语音交互、三阶段摔倒检测算法、分级报警与双向联动机制五个维度，阐述本作品与现有解决方案相比所产生的差异化优势与创新价值。

  - 双终端协同监视模式创新

现有独居老人监护产品多为单一形态设备（固定式烟感/燃气报警器或可穿戴定位手环），居家安全监测与户外人身防护完全割裂，数据无法互通，形成"信息孤岛"。独居老人的安全威胁是全场景的——家中可能发生燃气泄漏，户外可能发生摔倒，单一形态的设备无法覆盖全场景安全需求。

本作品首创"居家固定安全监护终端+随身移动手环监护终端"双终端协同监护模式，通过4G云端实现两端数据互通与双向报警联动：当移动手环检测到老人户外摔倒时，除通知家属外，同步通过4G网络向居家固定终端发送联动指令，固定终端触发本地声光报警器，提醒周边邻居/物业人员上门协助，弥补家属无法第一时间到达现场的救援空白；当固定终端检测到居家安全隐患时，同样向手环推送震动提醒，告知老人家中出现异常，便于老人及时处置或撤离。双端协同形成了"居家+户外"全场景安全闭环，完整实现赛题要求的"物联物"核心能力。

2.2纯4G CAT1传输架构创新

市面上多数智能家居监护设备依赖WiFi/蓝牙组网，存在三大固有缺陷：一是独居老人家庭网络环境普遍较差，WiFi配网对老人而言操作复杂、易出故障；二是WiFi覆盖范围有限，无法支持户外移动场景；三是蓝牙等近场通信存在距离限制，无法实现远程监护。

本作品严格遵循全国大学生物联网设计竞赛广和通IoT赛道命题要求，采用广和通L610 CAT1模组作为唯一的4G通信通道，具有以下创新优势：

（1）全场景覆盖：依托运营商4G网络，居家固定终端插电即用，移动手环全国范围在线，完全不依赖WiFi，零配网门槛，老人无需任何网络操作；

（2）架构严格分层：L610模组仅作为纯4G透传通道，不参与任何数据处理、逻辑判断或业务控制，所有算法运行和决策判断均在STM32/MSPM0主控MCU完成，100%贴合赛题对"通用MCU为主控、传输模块仅负责通信"的技术定位；

（3）成本可控：CAT1作为4G轻量级标准，模组成本远低于CAT4/CAT6，资费低廉（年流量费仅数十元），符合面向普通家庭的大规模推广需求。

2.3 离线+在线混合AI语音交互

现有智能音箱类产品（如小度、天猫精灵）可实现语音交互，但依赖持续WiFi联网，且未针对老年人使用场景优化——老人说话音量不稳定、方言口音重、唤醒词不自然。

本作品采用"离线唤醒+在线深度语义"混合AI语音交互方案：

（1）离线语音唤醒与本地指令识别：基于LD3320语音识别芯片，内置"小护小护"等适老化唤醒词，无需联网即可完成本地唤醒和关键词指令识别，唤醒响应≤800ms，即使在4G信号不佳时也能保证基础唤醒功能正常；

（2）在线AI深度语义交互：当用户发起闲聊、天气查询等复杂语义请求时，固定终端将音频数据通过L610 4G透传至云端，依次调用百度ASR语音识别、通义千问大模型对话、TTS语音合成API，将合成音频回传终端播放，构建完整的智能语音对话链路，体现"物联人"的人机交互能力；

（3）适老化语音服务：支持语音播放戏曲/老歌、语音查天气、语音设置提醒等便民功能，降低老人使用门槛，缓解独居孤独感。

2.4 三阶段摔倒检测算法

市面可穿戴设备的摔倒检测功能普遍采用简单的合加速度阈值判断法，误报率高（弯腰、坐下等日常动作容易被误判为摔倒），虚警导致用户信任度下降。

本作品在移动手环端运行三阶段特征判别摔倒检测算法，运行于MSPM0G3507低功耗主控之上，综合多维度运动特征进行判断：

（1）失重检测阶段：实时计算三轴加速度合成矢量SVM，当SVM<0.6g持续100ms以上，判定进入失重状态，区分正常行走/站立与摔倒前的失重过程；

（2）冲击检测阶段：失重后500ms内若SVM>2.5g，判定为剧烈冲击，排除缓慢躺下的日常生活动作；

（3）静止姿态判别阶段：冲击后2s内若加速度方差<0.05且姿态角偏离垂直>60°，判定为有效摔倒，排除快速运动后躺下休息等场景。

算法触发后启动10秒倒计时震动提醒，老人可按SOS键取消误报，进一步降低虚警率。该方案在保证灵敏度的同时大幅提升特异性，优于行业通用的单阈值检测方案。

2.5分级报警与双向联动机制

现有报警设备多采用"一刀切"报警策略——无论险情严重程度，统一触发高分贝蜂鸣，容易造成"狼来了"效应，老人逐渐忽视报警信号。

本作品设计了分级报警推送与双向联动机制：

（1）分级通知策略：一般隐患（如水浸检测）推送微信小程序消息提醒；紧急报警（摔倒、燃气泄漏、一键求助）同步触发微信弹窗+短信+电话三重通知，确保家属第一时间获知险情，端到端响应延迟≤30秒；

（2）双终端双向联动：任一终端触发报警后，通过4G云端向另一终端推送联动指令，实现声光报警、震动提醒的跨设备同步，形成"固定终端通知邻居/物业+移动手环通知家属"的双线救援链路，不依赖WiFi，无距离限制；

（3）应急联动控制：固定终端预留继电器接口，检测到燃气泄漏时可自动联动切断燃气电磁阀、启动排气扇，在人工干预前先行降低安全风险，体现物联网的自动控制能力。

- 功能设计

本系统围绕独居老人居家安全兜底、户外出行防护、情感陪伴交互三大核心需求，依托“居家固定监护终端+随身移动手环终端”双终端硬件架构，搭建分层式功能体系，覆盖安全监测、紧急求助、定位追踪、语音交互、双端联动、云端应用六大核心能力。所有功能的逻辑判断、算法运行、流程控制均在各终端主控单元内完成，广和通L610 CAT1模组仅作为纯4G传输通道，执行主控下发的AT指令完成数据透传、通话与短信触发，严格匹配赛题对传输层的功能定位。

3.1 固定终端功能设计

固定终端为插电式部署的居家安全监护器，部署于老人住宅核心区域，承担居家环境安全监测、本地交互与报警联动职能，全程无感化运行，适配老人零学习成本的使用需求。

3.1.1 居家多维度安全监测功能

终端集成四类核心安全传感器，由STM32H743主控统一驱动与数据处理，实现24小时不间断的居家隐患监测：

- 燃气泄漏监测：通过MQ-4燃气传感器采集室内甲烷、天然气浓度，经主控ADC通道读取模拟量数据，超设定阈值时触发预警；

- 烟雾火灾监测：通过MQ-2烟雾传感器实时采集室内烟雾浓度，识别火灾初期隐患；

- 明火识别监测：通过红外火焰传感器检测明火红外信号，快速响应室内起火险情；

- 漏水溢水监测：通过电极式水浸传感器检测地面积水情况，识别水管破裂、忘关水龙头等溢水风险。

所有监测数据由主控完成阈值判断与分级处理，仅将有效状态数据通过UART串口（波特率115200）下发至L610模组，经4G网络上传至云平台。

3.1.2 一键紧急呼叫与本地报警功能

终端配套床头、卫生间等多点位布置的防水紧急呼叫大按键，接入主控GPIO输入通道，实现两类报警触发机制：

- 主动呼叫触发：老人按下紧急按键后，主控立即判定为有效求助事件，触发本地声光报警器提醒周边人员，同时向L610模组下发AT指令，自动拨打家属预留手机号，并发送报警短信；

- 隐患自动触发：当安全传感器检测到超标异常时，主控同步触发本地声光报警，同步启动远程通知流程。

报警通话基于L610模组的VoLTE能力实现，家属接通后可直接与终端侧免提喇叭双向通话，确认现场情况。

3.1.3 离线AI语音交互与便民服务功能

终端搭载LD3320离线语音唤醒模块、MAX9814拾音模块与PAM8403功放音频外设，由STM32H743主控完成全流程交互逻辑控制，实现：

- 离线语音唤醒：支持预设唤醒词触发交互，无需联网即可完成本地语音指令识别；

- 语音便民服务：支持语音查询天气、播放戏曲与老歌、设置提醒等适老化功能；

- AI陪伴闲聊：结合云端语义交互能力，通过L610透传交互数据，实现日常对话陪伴，缓解老人独居孤独感。

3.1.4 应急联动控制功能

终端预留继电器控制接口，由主控GPIO输出通道驱动，支持安全隐患触发后的自动化应急处置：当检测到燃气浓度超标时，可自动联动燃气电磁阀切断气源、联动排气扇启动通风，在人工干预前先行降低安全风险；同时可联动室内照明设备，在夜间报警时自动点亮，方便老人行动与救援人员定位。

3.2 移动终端（随身手环）功能设计

移动终端为可佩戴手环形态，由老人日常随身佩戴，聚焦户外出行场景的安全防护，采用低功耗设计保障长续航，核心承担摔倒检测、定位追踪、紧急求助三大职能。

3.2.1 基于六轴传感的摔倒检测与报警功能

终端通过SPI高速接口驱动MPU6500六轴加速度陀螺仪模块，实时采集老人运动的加速度、角速度与姿态数据，由STM32L051主控运行摔倒检测算法，通过姿态角突变、合加速度阈值、倒地静止状态多维度判断，精准识别有效摔倒事件。

触发摔倒判定后，终端先启动本地震动马达与蜂鸣器提醒，开启10秒倒计时等待老人按键取消误报；倒计时结束未取消则判定为真实摔倒，主控向L610模组下发指令，上报报警信息与定位数据，同步启动家属电话与短信通知。

3.2.2 北斗/GPS双模定位与电子围栏功能

依托广和通L610 Mini核心板内置的GNSS定位能力，由主控通过AT指令调取北斗/GPS双模定位数据，实现：

- 实时定位上报：默认每30秒唤醒一次定位并上报位置信息，兼顾功耗与定位实时性，家属可在小程序端查看老人实时位置；

- 电子围栏预警：支持在云端预设安全活动区域，当定位数据显示老人越出电子围栏时，系统自动向家属推送越界预警；

- 历史轨迹回放：所有定位数据同步存储至云平台，支持按时间段回溯老人出行轨迹。

3.2.3 一键SOS紧急求助功能

手环正面配置大尺寸物理SOS按键，接入主控GPIO输入通道，老人遇突发不适、迷路等紧急情况时，长按按键即可触发紧急求助流程：主控控制L610模组循环拨打家属预留电话，同时发送附带实时定位的报警短信，确保家属快速获知位置与险情。

3.2.4 低功耗续航管理功能

基于STM32L051的低功耗特性，主控采用分时唤醒策略：日常状态下主控进入低功耗待机模式，仅保留MPU6500运动监测与按键中断唤醒能力；定位与数据上报按固定周期唤醒执行，配合500mAh锂电池与TP4056充电保护模块，实现单次充电≥7天的续航时长。

3.3 双终端联动功能设计

本系统通过4G网络实现固定终端与移动手环的双向数据联动，完整实现赛题要求的“物联物”能力，不依赖WiFi与局域网，无部署距离限制。

3.3.1 报警信息双向同步联动

当移动终端触发摔倒报警、SOS求助时，除上报云端与家属外，同步通过L610 4G通道向居家固定终端发送联动指令，固定终端接收后立即触发本地声光报警器，提醒周边邻居、物业人员上门协助，提升居家场景下的报警响应速度。

当固定终端触发居家安全报警时，也会向移动手环推送提醒信息，手环通过震动告知老人家中出现异常，便于老人及时处置或撤离。

3.3.2 跨终端状态互查功能

双终端可通过云端中转实现状态互查：固定终端可查询移动手环的在线状态、电量与位置信息；移动手环可通过按键触发，查询固定终端的安全监测状态，确保老人外出时也能掌握家中安全情况。

3.4 云端与应用层功能设计

应用层依托阿里云/腾讯云物联网平台搭建，搭配家属端微信小程序，实现数据的统一管理与可视化交互，面向家属提供全场景监护入口。

3.4.1 数据存储与可视化展示功能

云平台接收双终端通过L610透传上报的所有监测数据、状态数据与定位数据，完成结构化存储；小程序端以可视化形式展示居家安全各项指标、终端在线状态、实时位置信息，界面采用适老化家属端设计，信息清晰易读。

3.4.2 分级报警推送与通知功能

系统支持分级报警机制，针对不同险情等级推送不同形式的通知：一般隐患推送小程序消息提醒；紧急报警（摔倒、燃气泄漏、一键求助）同步推送小程序弹窗、短信、电话多重通知，确保家属第一时间获知险情。

- 系统实现

本章节围绕独居老人双终端智慧监护系统的功能落地，详细阐述项目所采用的物联网技术架构。系统遵循感知层—传输层—控制层—应用层四层架构设计，所有数据处理、逻辑判断、算法运行均在主控层MCU完成，广和通L610 CAT1模组仅作为纯4G透传通道，完整覆盖物联网物联云、物联物、物联人三大核心能力。本章将从感知层技术、传输层技术、控制层技术、软件开发技术、云应用、数据挖掘和可视化应用等维度，对系统的实现方案进行系统性描述。

4.1 感知层技术实现

感知层是整个系统获取物理世界信息的入口，承担居家安全隐患监测、人体运动姿态采集、语音信号拾取以及用户交互信号识别等任务。系统采用固定终端 + 移动手环双终端协同感知模式，覆盖老人居家与户外全场景。

4.1.1 居家安全多源传感器融合采集

固定终端针对独居老人居家场景中的四大核心安全隐患，部署多源异构传感器，实现燃气、烟雾、火焰、水浸四合一监测：

- 燃气泄漏监测：采用MQ-4燃气传感器，对甲烷等可燃气体进行模拟量浓度检测，输出信号经STM32H743的ADC通道12位精度采集；

- 烟雾火灾监测：采用MQ-2烟雾传感器，对烟雾颗粒物浓度进行实时采集；

- 明火监测：采用红外火焰传感器，基于760nm~1100nm波段红外光检测，输出数字量信号至GPIO；

- 水浸监测：采用电极式水浸传感器，通过电极间电阻变化判断漏水状态，输出数字量信号至GPIO。

主控通过定时器中断轮询采集各传感器原始数据，结合滑动平均滤波算法消除毛刺干扰，提升数据稳定性与报警准确率。

4.1.2 运动姿态六轴数据采集

移动手环采用MPU6500六轴惯性测量单元IMU，通过SPI的10MHz高速接口与STM32L051主控通信。MPU6500同时采集三轴加速度和三轴角速度数据，采样频率设置为50Hz，为摔倒检测算法提供高质量原始数据流。系统采用FIFO缓存机制减少MCU中断频率，配合低功耗唤醒模式延长手环续航。

4.1.3 语音信号采集与离线唤醒

固定终端的AI语音交互感知由三部分构成：

- 离线语音唤醒：采用LD3320语音识别芯片，通过SPI接口与主控通信，内置小护小护等关键词识别模型，无需联网即可完成本地唤醒，唤醒响应时间≤800ms；

- 高保真拾音：采用MAX9814麦克风模块，内置自动增益控制AGC，适应老人不同音量说话场景，模拟信号经ADC采样后由主控打包；

- 物理交互信号采集：床头/卫生间防水紧急呼叫大按键、手环SOS按键均通过GPIO外部中断方式采集，响应时延<10ms。

4.2 传输层技术实现

传输层是连接感知层与应用层的桥梁，本系统严格遵循赛题要求，以广和通L610 CAT1模组作为唯一的4G通信通道，模组本身不参与任何业务逻辑处理，仅执行主控下发的AT指令。

4.2.1 基于L610 CAT1的4G透传通信

广和通L610模组通过UART串口，波特率115200bps，8N1，与MCU主控相连，主控通过标准AT指令集驱动模组完成以下功能：

- 网络注册与维持：使用AT+CGATT、AT+CEREG等指令完成PS域附着与4G网络注册；

- 数据透传：使用AT+MIPOPEN、AT+MIPSEND指令建立TCP/MQTT连接，将主控打包好的传感器数据、报警数据、定位数据等透传至云端；

- 语音通话触发：使用ATD指令拨打家属电话，依托VoLTE实现高清语音通话；

- 短信触发：使用AT+CMGS指令发送带定位的报警短信。

为保证通信可靠性，系统设计了AT 指令重发+心跳保活+断线重连三重容错机制：主控若在5s内未收到模组的OK响应则触发重发，最多重试3次；MQTT心跳间隔设置为60s，断网后自动每30s尝试重连，确保紧急报警数据零丢失。

4.2.2 基于L610内置GNSS的定位数据获取

移动手环采用集成GNSS模块的L610 Mini核心板，支持北斗/GPS/GLONASS多模定位。主控通过AT+QGPSLOC指令获取定位数据。纬度、经度、速度、海拔、UTC时间，定位精度≤10m，冷启动时间≤35s。手环采用30s周期定时唤醒+紧急事件即时唤醒双模式策略，平衡功耗与定位实时性。

4.2.3 双终端跨设备物联物通信

固定终端与移动手环之间的联动通信，全程通过云平台中转：报警终端将联动指令包通过L610上传至云平台，云平台依据设备绑定关系将指令下发至另一终端的L610模组，由其UART透传给目标MCU执行。该方案完全摆脱了WiFi、蓝牙等近场通信的距离限制，无论老人身处何处，居家固定终端与随身手环都能实现可靠的双向物联互通，完美对应赛题中物联物的核心能力要求。

4.3 控制层技术实现

控制层是整个系统的大脑，承担全部传感器驱动、数据处理、算法运行、逻辑判断与外设控制任务。

4.3.1 双MCU异构主控架构

系统根据两个终端的不同需求，采用差异化主控选型：

固定终端：选用STM32H743VIT6（Cortex-M7内核，480MHz主频，1MB SRAM，2MB Flash），高性能算力满足多传感器并发采集、语音信号处理、MQTT协议栈运行等复杂任务；

移动终端：选用MSPM0G3507（Cortex-M0+内核，80MHz主频，8KB SRAM，64KB Flash），内置了硬件数学加速器MATHACL，非常适合在低功耗便携式设备中运行数据处理与摔倒检测算法。

4.3.2 摔倒检测算法实现

摔倒检测是手环终端的核心算法，运行于MSPM0G3507主控之上，采用三阶段特征判别算法：

- 失重检测阶段：实时计算三轴加速度合成矢量SVM = √(ax²+ay²+az²)，当 SVM < 0.6g持续100ms以上，判定进入失重状态；

- 冲击检测阶段：失重后500ms内若SVM > 2.5g，判定为剧烈冲击；

- 静止姿态判别阶段：冲击后2s内若加速度方差< 0.05且姿态角偏离垂直> 60°，则判定为有效摔倒。

算法触发后，主控启动10s倒计时震动提醒，老人可按下SOS键取消误报，有效降低虚警率。

4.3.3 业务逻辑与多任务调度

系统采用前后台+状态机的轻量化任务调度模型：定时器中断负责周期性传感器采样，外部中断响应紧急事件，主循环以状态机方式处理业务流程。固定终端运行采集态—判断态—报警态—联动态—恢复态五态机，移动手环运行睡眠态—唤醒态—检测态—报警态四态机，状态切换清晰，便于调试与维护。

4.4 软件开发技术实现

4.4.1 嵌入式底层开发

终端软件基于STM32CubeMX + Keil MDK-ARM开发环境，采用HAL库进行外设驱动开发，使用C语言编写。代码采用分层设计，自下而上分为BSP板级支持层、Driver驱动层、Middleware中间件层，含MQTT、JSON、AT指令解析、Application业务层，提高代码复用性与可维护性。

4.4.2 数据通信协议设计

终端与云平台之间采用MQTT协议（QoS=1），数据负载采用JSON格式封装。例如固定终端的安全数据上报报文格式如下：

{

"deviceId": "FIX_001",

"ts": 1735689600,

"gas": 320, "smoke": 180, "fire": 0, "water": 0,

"status": "normal"

}

报警类数据采用独立Topic发布，并设置retain标志，保证家属端订阅时能即时收到最新报警状态。

4.4.3 上位机应用开发

家属端应用基于微信小程序开发框架（WXML + WXSS + JavaScript）构建，采用云开发模式对接物联网平台API，主要功能模块包括：实时数据看板、报警消息推送、老人位置地图、历史轨迹回放、电子围栏设置、远程语音呼叫等。小程序界面针对中老年家属用户进行适老化设计，字体放大、操作流程精简。

4.5 云应用技术实现

4.5.1 物联网云平台部署

系统选用华为云物联网平台作为云端基础设施，依托其成熟的设备管理、消息流转、规则引擎等能力，搭建轻量化云应用架构：

- 设备接入：通过产品—设备两级模型管理两类终端，使用一机一密认证方式保证设备身份安全；

- 物模型定义：在云端为固定终端、移动手环分别定义属性、事件、服务，规范数据语义；

- 规则引擎：配置数据流转规则，将报警事件实时转发至消息队列MNS，由后端服务推送至家属微信小程序与短信网关。

4.5.2 数据存储与服务端逻辑

云端采用TSDB时序数据库存储传感器历史数据，采用MySQL关系数据库存储用户信息、设备绑定关系、报警记录等结构化数据。基于华为云函数计算FC部署Serverless后端服务，按需触发，实现设备消息处理、报警推送、第三方API调用（如天气服务、AI大模型对话接口）等业务逻辑，降低运维成本。

4.5.3 AI 语音云服务集成

为实现AI闲聊陪伴功能，固定终端将麦克风采集的语音数据经L610透传至云端，云端依次调用百度智能云的ASR语音识别、通义千问大模型对话、TTS语音合成接口，将合成音频回传至终端播放，构建完整的智能语音对话链路，体现物联人的人机交互能力。

4.6 数据挖掘与可视化应用实现

4.6.1 老人健康行为数据挖掘

云平台持续积累老人的活动轨迹、起居规律、紧急事件等数据，基于Python数据分析栈（Pandas + Scikit-learn）实现以下数据挖掘功能：

- 作息规律建模：基于历史活动数据，通过聚类算法提取老人日常起居时间窗，当出现长时间无活动等异常模式时，主动向家属推送行为异常预警；

- 风险隐患趋势分析：对燃气、烟雾等传感器历史数据进行时间序列分析，识别长期偏高的隐患趋势，提前预警；

- 摔倒事件分析：统计摔倒事件的时间分布、地点分布，为家属优化老人居住环境提供数据参考。

4.6.2 多端可视化展示

系统提供小程序+ Web大屏两套可视化界面：

- 家属微信小程序：使用ECharts小程序版渲染传感器实时曲线、活动热力图；集成腾讯地图SDK展示老人实时位置、历史轨迹与电子围栏；

- 社区/养老机构Web监护大屏：基于Vue3 + ECharts + DataV组件库构建可视化大屏，集中展示辖区内多位老人的设备在线状态、报警事件分布、健康数据汇总，为社区智慧养老服务提供数据支撑。

通过多层次的数据挖掘与可视化呈现，系统不仅实现了对独居老人的实时监护，更将原始物联网数据转化为有价值的健康洞察，真正践行了物联网感知—传输—处理—应用的全闭环价值。

- 其他内容

本章节主要描述前文未涉及的内容，包括作品的工业设计方案、硬件成本计算等。

5.1作品工业设计

    - 固定终端外观设计

- 固定终端（居家安全监护器）采用圆角矩形台座式外观设计，尺寸约120mm×80mm×35mm，外壳选用ABS工程塑料材质，表面哑光处理，耐摔耐磨。顶部集成全频喇叭出声孔与LED状态呼吸灯环（正常状态绿色呼吸，报警状态红色快闪），正面预留大面积拾音孔，底部设置防滑硅胶垫与壁挂孔位，支持桌面放置与墙面壁挂两种安装方式。配色采用暖白+木纹装饰条，融入家居环境，弱化"监控设备"的冰冷感，提升老人心理接受度。

5.1.2 移动手环外观设计

移动手环采用医用级液态硅胶表带，亲肤防过敏，表带宽20mm，多孔位可调节设计适配不同手腕粗细。表体尺寸38mm×28mm×12mm，含电池整机重量约35g，轻便无负担感，适合老人全天佩戴。正面居中布置大尺寸SOS物理按键（直径15mm），表面凸起+红色醒目配色，确保老人紧急状态下可盲操作。表体支持IP67级防水防尘，满足日常洗手、淋雨等生活防水需求，无需取下。

5.1.3 适老化人机交互设计

本系统在交互设计上严格遵循适老化原则：

（1）零学习成本：固定终端插电即用，无需任何配网或设置操作，全程无感化运行；

（2）大按键+大字体：紧急呼叫按键直径≥15mm，按键间距充裕，避免老人因手抖或视力下降导致误触；家属小程序界面采用大字号、高对比度设计；

（3）多模态反馈：报警触发时，同时提供声（高分贝蜂鸣+语音播报）、光（LED呼吸灯闪烁）、震动（手环马达）三种反馈，确保不同感知能力的老人均能察觉；

（4）误报取消机制：摔倒检测触发后提供10秒震动倒计时窗口，老人可按SOS键取消误报，避免不必要的家属打扰。

5.2硬件成本计算

本节对双终端的完整硬件物料清单（BOM）进行成本核算。以下价格基于2025-2026年主流电子元器件电商平台（淘宝/立创商城）零售价估算，批量采购（≥100套）可获得约15%-25%的单价降幅。

5.2.1 固定终端BOM成本

固定终端（居家安全监护器）硬件物料成本明细如表5-1所示。

| 序号 | 物料名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控开发板 | STM32H743VIT6（正点原子） | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 2 | 4G通信模组 | 广和通ADP-L610-Arduino | 1 | 79.00 | 79.00 |
| 3 | 燃气传感器 | MQ-4模块 | 1 | 6.50 | 6.50 |
| 4 | 烟雾传感器 | MQ-2模块 | 1 | 5.50 | 5.50 |
| 5 | 火焰传感器 | 红外火焰检测模块 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 6 | 水浸传感器 | 电极式水浸检测模块 | 1 | 3.50 | 3.50 |
| 7 | 语音识别模块 | LD3320模块 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 8 | 麦克风模块 | MAX9814 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 9 | 功放+喇叭 | PAM8403+3W全频喇叭 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| 10 | 紧急呼叫按键(防水) | 大按键×2 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 11 | 声光报警器 | LED+蜂鸣器模组 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | 继电器模块 | 2路继电器 | 1 | 4.50 | 4.50 |
| 13 | 备用锂电池 | 12V 2000mAh | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 14 | 电源适配器 | 12V/2A DC | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 15 | 外壳+结构件 | ABS外壳+硅胶垫+壁挂件 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 16 | 连接线/接插件/PCB | 杜邦线+排针+万用板 | 1套 | 8.00 | 8.00 |
|  |  |  |  | 固定终端合计 | 296.00 |

表5-1 固定终端硬件BOM成本明细

5.2.2移动手环BOM成本

移动手环硬件物料成本明细如表5-2所示。

| 序号 | 物料名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控最小系统板 | STM32L051C8T6 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| 2 | 4G通信+定位模组 | 广和通L610 Mini（内置GNSS） | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 3 | 六轴传感器 | MPU6500模块 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 4 | SOS按键 | 大尺寸物理按键 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | 震动马达 | 微型振动电机 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| 6 | 蜂鸣器 | 无源蜂鸣器 | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 7 | 锂电池 | 500mAh锂聚合物电池 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | 充电保护模块 | TP4056 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 9 | 表带+表体壳 | 液态硅胶表带+ABS表壳 | 1套 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | 连接线/PCB | FPC排线+迷你PCB | 1套 | 5.00 | 5.00 |
|  |  |  |  | 移动手环合计 | 126.00 |

表5-2 移动手环硬件BOM成本明细

根据以上BOM核算，固定终端硬件成本约为296元，移动手环硬件成本约为126元，双终端合计硬件成本约为422元。若采用PCB打样并考虑批量采购优惠（批量≥100套），双终端综合成本可控制在350元以内，处于普通家庭可接受的消费水平。

软件及云平台费用方面，华为云/阿里云物联网平台对设备接入量较小的初创项目提供免费套餐（通常每月100万条消息免费额度，完全满足单用户日常使用），L610 CAT1按流量计费的年通信费约30-50元/台，整体长期使用成本可控。

参考文献

[1] 全国大学生物联网设计竞赛组委会. 全国大学生物联网设计竞赛参赛手册[Z]. 2025.

[2] 杜春雷. STM32嵌入式系统开发实战[M]. 北京: 清华大学出版社, 2022.

[3] 广和通股份有限公司. L610系列无线通信模组用户指南[EB/OL]. (2024) [2026-06-13]. https://www.fibocom.com.

[4] 王伟, 张凯. 基于多传感器融合的老年人摔倒检测算法研究[J]. 传感技术学报, 2023, 36(5): 601-608.

[5] 阿里云计算有限公司. 物联网平台开发指南[EB/OL]. (2024) [2026-06-13]. https://help.aliyun.com/iot.

[6] 陈志强, 刘洋. 基于北斗/GPS双模定位的老人追踪系统设计[J]. 电子测量技术, 2022, 45(18): 112-117.

[7] 李明. 人工智能在智慧养老中的应用与挑战[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2023, 20(3): 345-350.

[8] STMicroelectronics. STM32H743 Datasheet and Reference Manual[EB/OL]. (2023) [2026-06-13]. https://www.st.com.